A/  PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

Název zakázky:		JIHOČESKÁ UNIVERZITA v ČB

JČU ZSF - objekt U VÝSTAVIŠTĚ 20

PODKROVÍ - projekt interiéru

Investor:			JČU ZSF v ČB

Autor návrhu:		Atelier PF, Ing.arch. Petr Fiala

Datum:			září 2011

Projekt interiéru podkroví objektu JČU ZSF - U VÝSTAVIŠTĚ 20 byl vytvořen na podkladě studie zpracované 04/2011. Účelem zpracování projektu bylo připravit podklady pro výběr dodavatele - projekt tedy řeší specifikaci vybavení, neřeší barevnost stěn, podlahy, nátěrů, obkladů apod. Toto bude řešeno při realizaci, včetně výběru odstínů navrhovaných prvků.

Řešené prostory:

- místnost č.3.06

- místnost č.3.07

Materiálové řešení:

Materiály jsou specifikovány pro konkrétní prvky na výkrese těchto prvků. Základním materiálem pro nábytkovou část jsou laminované desky tl. 18mm, pro pracovní plochy laminované desky tl. 25mm. Odstín buk Bavaria, včetně lemovacích ABS hran tl. 1mm, resp. 2mm pro pracovní plochy. Hrany ABS budou mít zaoblené přechody na plošný materiál, poloměr zaoblení 0,5-1mm. Veškeré použité materiály musí splňovat podmínky použití pro školská zařízení dle ČSN.

Obecně:

  - látka k čalounění židlí s odolností oděru min. 40.000 otáček. Vzhledem k velmi intenzivnímu používání sedacího nábytku investor klade důraz na kvalitní ukončení (kotvení látky). Čalouněné části židlí budou polstrované

  - kování nábytku - pojezdy, panty, zámky, úchytky, věšákové dvojháčky v kovovém provedení, pohledové části matové

  - kovové úchytky v šedo-stříbrném matovém provedení (např. nikl satén)

  - ventilační mřížky kovové, odstín stříbrná matová, event. šedá RAL 9006

  - prvek č.7 (lavice) - pro fixování polohy svislého vedení kabelů (z podlahové krabice do kabelového žlabu) 2ks kovových držáků RAL 7024, průměr svazku kabelů cca 3-4cm, poloha upevnění držáků bude řešena na místě

  - prvek č.4 (multimediální pult) a prvek č.5 (televizní panel) - je nutné před realizací prohlédnout již zhotovené „prototypy“

  - prvek č.9b (skříňka) - rozsah mřížky bude upřesněn dle skutečného provedení stavby („zapuštění“ radiátoru ÚT)

  - prvek č.11 (věšáková stěna) - kotvena do zdi, resp. SDK příčky vruty kryté plastovými záslepkami v odstínu buku

  - prvek č.12 (zrcadlová stěna) - lepení zrcadla na podkladovou desku kotvenou k SDK příčce polymerovým lepidlem na zrcadla, event. neutrálním sylikonem v kombinaci s oboustranně lepící páskou

  - prvek č.15 (profesionální monitor+repro) není součástí dodávky

  - prvek č.16 (flipchart mobilní) není součástí dodávky

Závěr:

Dodavatel před započetím výroby nábytku provede doměření všech stavebních rozměrů ve vztahu k nábytku. Před zahájením výroby vyzve dodavatel investora a autora návrhu ke schválení vzorků nábytku (materiál pro provedení), dopřesnění detailů a výběru doplňků.

Ing.arch. Petr Fiala

25.září 2011