- Příloha č. 6

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VZORKŮ

- pro veřejnou zakázku

DODÁVKA VÝPOČETNÍ A AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY 
NA ROKY 2011 AŽ 2013

Část 1 - Dodávky malé výpočetní techniky

| Specifikace vzorku | PC, osobní počítač |
| --- | --- |
| Část VZ č. 1 – Dodávky malé výpočetní techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 1a |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| CPU | Dvoujádrový, cache 1,5 MB, 64bit |
| Základní deska | podpora RAM 800MHz, 4xSATA2, WOL, aktivní USB při bootování, integrovaná zvuková karta |
| Paměť RAM | 4GB DDR2 800MHz, vč. sdílené paměti grafické karty |
| Výkon podle http://www.cpubenchmark.net | 1400 bodů |
| OS | bez OS |
| Grafická karta - rozlišení | 1440x900 |
| Grafická karta - barevná hloubka | 32 bitů |
| HDD | 500GB SATA2, 7200 otáček |
| Optická mechanika | DVD RW +/- SATA |
| Vstupně výstupní porty | 8x USB, DVI, D-SUB, min. 2x USB v čelním panelu |
| Audio-výstup | v čelním panelu, 3.5mm |
| Audio-vstup | v čelním panelu, 3.5mm |
| Síťová kompatibilita - základní | ETH RJ-45, 1Gb |
| Napájení/energetická efektivnost | účinnost 80% při 50% jmenovitého výkonu, aktivní PFC, proudová ochrana |
| Klávesnice | USB, CZ - QWERTZ/Y, oddělená numerická klávesnice |
| Myš | Optická se 2 tlačítky, 500dpi, USB |
| SW kompatibilita s | MS Windows® 7 (32/64 bit), MS Windows Vista® (32/64 bit); MS Windows® XP (32/64 bit), Linux |
| Fyzické zabezpečení | Kensington lock |
| Hlučnost počítače | max. 35 dB podle normy ISO 7779 a ISO 9296 při běhu HDD |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | B |
| Skupina délky záruky | 4 |

| Specifikace vzorku | PC, výkonná pracovní stanice |
| --- | --- |
| Část VZ č. 1 – Dodávky malé výpočetní techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 1d |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| CPU | Čtyřjádrový, cache 4MB, 64bit |
| Základní deska | frekvence sběrnice 1000MHz, RAM 1333MHz, 4xSATA2, WOL, aktivní USB při bootování, PCI-E x16, integrovaná zvuková karta |
| Paměť RAM | 8GB DDR3 1333MHz |
| Výkon podle http://www.cpubenchmark.net | 2400 bodů |
| Grafická karta - specifikace | 128bit, PCI-E x16, RAM 512MB (1600MHz), DVI,D-SUB,HDMI, DX 10 |
| Grafická karta - rozlišení | 1920x1200 |
| Grafická karta - barevná hloubka | 32 bitů |
| HDD | 2x 1TB SATA2, 7200 otáček |
| Optická mechanika | DVD RW +/- SATA |
| Vstupně výstupní porty | 8x USB, DVI, D-SUB, HDMI, E-SATA |
| Audio-výstup | 3.5 mm |
| Audio-vstup | 3.5 mm |
| Síťová kompatibilita - základní | ETH RJ-45, 1Gb |
| Napájení/energetická efektivnost | účinnost 80% při 50% jmenovitého výkonu, aktivní PFC, proudová ochrana |
| Klávesnice | USB, CZ - QWERTZ/Y, oddělená numerická klávesnice |
| Myš | Optická se 2 tlačítky, 500dpi, USB |
| SW kompatibilita s | MS Windows® 7 (32/64 bit), MS Windows Vista® (32/64 bit); MS Windows® XP (32/64 bit), Linux |
| Fyzické zapezpečení | Kensington lock |
| Hlučnost počítače | max. 35 dB podle normy ISO 7779 a ISO 9296 při běhu HDD |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | B |
| Skupina délky záruky | 4 |

| Specifikace vzorku | PC, tenký klient - počítačový terminál |
| --- | --- |
| Koncové uživatelské HW zařízení umožňující přístup k terminálovým službám poskytovaným virtualizačními a terminálovými platformami - virtualizovaným aplikacím a desktopům. Zařízení musí být HW i SW záměnné se současně provozovaným řešením (stavem). |  |
| Část VZ č. 1 – Dodávky malé výpočetní techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 1h |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Licence - firmware / operační systém kompatibilitu s tímto OS | Embedded / v ceně zařízení |
| Paměť RAM | 512 MB, rozšiřitelná |
| Paměť FLASH | 1GB |
| Grafická karta - rozlišení | 1920x1440 |
| Grafická karta - barevná hloubka | 32 bit |
| Možnosti rozšíření konfigurace | disk SSD/SATA |
| Možnosti rozšíření konfigurace | slot typu PCIe X4 |
| Vstupně výstupní porty | 1x RJ-45, 1xDVI-D, 4x USB 2.0 |
| Audio-výstup | 3,5 mm konektor |
| Audio-vstup | 3,5 mm konektor |
| Síťová kompatibilita - základní | Ethernet 10/100/1000, TCP/IP s DHCP a DNS, PXE, SNMP |
| Síťová kompatibilita - protokoly | PPTP, L2TP, WOL |
| Napájení/energetická efektivnost | ENERGY STAR Kategorie B |
| Klávesnice | USB, CZ |
| Myš | Optická se 2 tlačítky, 500dpi, USB |
| SW kompatibilita - CITRIX | ICA 11, CDA, HD-X MediaStream pro XenApp a XenDesktop, HD-X USB Plug-n-Play pro XenApp a XenDesktop |
| SW kompatibilita s Vmware | Vmware View |
| SW kompatibilita s Microsoft Terminal Services | ANO |
| Správa zařízení | automatizovaný update, automatizace provozu |
| Fyzické zapezpečení | Systém Kensington Lock |
| Montáž na monitor - standard VESA | ANO |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | B |
| Skupina délky záruky | 4 |

| Specifikace vzorku | Notebooky, netbook |
| --- | --- |
| Část VZ č. 1 – Dodávky malé výpočetní techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 1l |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Licence - firmware / operační systém kompatibilitu s tímto OS | Windows XP, Windows 7 Starter Edition |
| Paměť RAM | 1GB |
| Displej | 10" |
| Grafická karta - rozlišení | 1024x576 |
| Grafická karta - barevná hloubka | 32 bitů |
| Pevný disk | 250GB |
| Čtečka paměťových karet | Ano |
| Vstupně výstupní porty | 3xUSB 2.0 |
| Audio-výstup | 3.5 mm |
| Audio-vstup | 3.5 mm |
| Síťová kompatibilita - základní | WiFi 802.11b/g/n, Ethernet RJ45 100 Mb |
| Výdrž práce na baterie | 8 hod. |
| OS – SW kompatibilita s | MS Windows 7 Professional (32/64 bit), Linux |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Notebooky, subnotebook |
| --- | --- |
| Část VZ č. 1 – Dodávky malé výpočetní techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 1m |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| CPU | Dvoujádrový |
| Výkon podle http://www.cpubenchmark.net | 1100 bodů |
| Paměť RAM | 4GB |
| Displej | 12.1" |
| Grafická karta - rozlišení | 1366x768 |
| Grafická karta - barevná hloubka | 32 bitů |
| Pevný disk | 320GB |
| Čtečka paměťových karet | Ano |
| Vstupně výstupní porty | 3xUSB 2.0 |
| Audio-výstup | 3.5mm |
| Audio-vstup | 3.5mm |
| Síťová kompatibilita - základní | WiFi 802.11b/g, ETH RJ-45 1GB |
| Výdrž práce na baterie | 8 hod. |
| Optická mechanika | DVD RW +/- |
| Rozšiřující sloty | 1x Express card |
| OS – SW komptabilita s | MS Windows 7 Professional (32/64 bit), Linux |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Notebooky, běžný notebook |
| --- | --- |
| Část VZ č. 1 – Dodávky malé výpočetní techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 1b |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| CPU | Dvoujádrový |
| Výkon podle http://www.cpubenchmark.net | 1200 bodů |
| Paměť RAM | 4GB DDR3 |
| Displej | 15.6" |
| Grafická karta - rozlišení | 1366x768 |
| Grafická karta - barevná hloubka | 32 bitů |
| Pevný disk | 320GB |
| Čtečka paměťových karet | Ano |
| Vstupně výstupní porty | 3xUSB 2.0 |
| Audio-výstup | 3.5mm |
| Audio-vstup | 3.5mm |
| Síťová kompatibilita - základní | WiFi 802.11a,b/g, ETH RJ-45 1GB |
| Bluetooth | Ano |
| Výdrž práce na baterie | 2 hod. |
| Optická mechanika | DVDRW +/- |
| Rozšiřující sloty | 1x Express card |
| OS – SW komptabilita s | MS Windows 7 Professional (32/64 bit), Linux |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Notebooky, výkonný notebook |
| --- | --- |
| Část VZ č. 1 – Dodávky malé výpočetní techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 1f |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| CPU | Čtyřjádrový |
| Výkon podle http://www.cpubenchmark.net | 2000 bodů |
| Paměť RAM | 4GB DDR3 |
| Displej | 17" |
| Grafická karta - specifikace | 128bit, PCI-E x16, RAM 512MB (1600MHz), DX 10 |
| Grafická karta - rozlišení | 1600x900 |
| Grafická karta - barevná hloubka | 32 bitů |
| Pevný disk | 500GB |
| Čtečka paměťových karet | Ano |
| Vstupně výstupní porty | 4xUSB 2.0, HDMI, IEEE 1394, E-SATA |
| Audio-výstup | 3.5 mm |
| Audio-vstup | 3.5 mm |
| Síťová kompatibilita - základní | WiFi 802.11a,b/g/n, ETH RJ-45 1GB |
| Bluetooth | Ano |
| Numerická klávesnice | Ano |
| Optická mechanika | DVDRW +/- |
| Rozšiřující sloty | 1x Express card, Docking port |
| OS – SW komptabilita s | MS Windows 7 Professional (32/64 bit), Linux |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | B |
| Skupina délky záruky | 3 |

| Specifikace vzorku | Monitory, monitor A |
| --- | --- |
| Část VZ č. 1 – Dodávky malé výpočetní techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 1c |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Úhlopříčka | 22" |
| Rozlišení | 1680x1050 |
| Jas /cd/m2) | 300 |
| Doba odezvy (ms) | 5 |
| DVI | Ano |
| Pozorovací úhly | 160°/160° |
| Výškově nastavitelný | Ano |
| Typ panelu | TN |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | B |
| Skupina délky záruky | 4 |

| Specifikace vzorku | Monitory, monitor B |
| --- | --- |
| Část VZ č. 1 – Dodávky malé výpočetní techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 1e |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Úhlopříčka | 24" |
| Rozlišení | 1920x1080 |
| Jas /cd/m2) | 500 |
| Doba odezvy (ms) | 5 |
| DVI | Ano |
| Pozorovací úhly | 170°/160° |
| Pivot | Ano |
| Typ panelu | TN |
| USB HUB | Ano |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | B |
| Skupina délky záruky | 4 |

| Specifikace vzorku | Monitory, monitor C |
| --- | --- |
| Část VZ č. 1 – Dodávky malé výpočetní techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 1i |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Úhlopříčka | 27" |
| Rozlišení | 2560x1440 |
| Jas /cd/m2) | 500 |
| Doba odezvy (ms) | 5 |
| DVI | Ano |
| Pozorovací úhly | 170°/160° |
| Barevný gamut podle CIE 1976 uV | 80% Adobe RGB |
| Pivot | Ano |
| Typ panelu | IPS nebo PVA |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Příslušenství a náhradní díly k PC/notebooku |
| --- | --- |
| Část VZ č. 1 – Dodávky malé výpočetní techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 1n - 1aa |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Myš (Číslo kritéria podle ZD: 1o) | bezdrátová, optická, 800 DPI |
| Klávesnice s čtečkou smart karet (Číslo kritéria podle ZD: 1s) | česká, QWERTZ/Y, USB |
| Čtečka čárových kódů (Číslo kritéria podle ZD: 1aa) | USB, emulace klávesnice |
| Čtečka paměťových karet externí (Číslo kritéria podle ZD: 1x) | USB 2.0, 7in1 (SD/SDHC, MMC, CF, MD, MS, SM, xD) |
| Webkamera (Číslo kritéria podle ZD: 1y) | USB 2.0, HD (1280 x 720) |
| Brašna k notebooku (Číslo kritéria podle ZD: 1k) | Nylon, 15" |
| Scanner (Číslo kritéria podle ZD: 1v) | A4, 2400x2400, 48bit, USB 2.0 |
| Externí HDD (Číslo kritéria podle ZD: 1j) | 1TB, USB 2.0, 3.5" |
| Flash disk (Číslo kritéria podle ZD: 1g) | 16GB, USB 2.0 |
| Sluchátka s mikrofonem (Číslo kritéria podle ZD: 1w) | frekvence 20Hz - 20KHz |
| Reproduktory aktivní (Číslo kritéria podle ZD: 1r) | 200W PMPO, 2.1, integrovaný zdroj |
| Externí optická mechanika (Číslo kritéria podle ZD: 1u) | Blueray, 20xDVD, DVDRW+/-, DVD-RAM, Dual, USB 2.0 |
| Interní HDD (Číslo kritéria podle ZD: 1p) | 1TB, 3.5", SATA3, 7200 otáček, přístupová doba < 9ms |
| Interní optická mechanika (Číslo kritéria podle ZD: 1z) | 22x DVD+/-, DVD-RAM, SATA |
| RAM (Číslo kritéria podle ZD: 1n) | 4GB, DDR3, 1333MHz |
| Grafická karta (Číslo kritéria podle ZD: 1t) | 128bit, PCI-E x16, paměť 512MB (1600MHz),DVI,D-SUB,HDMI, DirectX 10 |
| Počítačový zdroj (Číslo kritéria podle ZD: 1q) | 400W, účinnost 80% při 50% jmenovitého výkonu, pasivní PFC, proudová ochrana |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

- Příloha č. 6

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VZORKŮ

- pro veřejnou zakázku

DODÁVKA VÝPOČETNÍ A AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY 
NA ROKY 2011 AŽ 2013

Část 2 - Dodávky velké výpočetní techniky

| Specifikace vzorku | Servery, aplikační server |
| --- | --- |
| Část VZ č. 2 – Dodávky velké výpočetní techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 2d |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením |  |
| Skříň | montáž do racku 19" - včetně rackmount kitu, výška 1-2U, možný přístup ke všem komponentám serveru bez nářadí, vizuálně odlišitelné hot-plug vnitřní komponenty |
| Paměť RAM | 8 GB typu DDR3, rozšiřitelnost alespoň na 72 GB |
| Disky | min. 2ks hot-plug 146GB 15krpm přednastavené v RAID-1 |
| CPU | dvoucestný systém osazený dvěma CPU s minimálním výkonem podle benchmarku http://www.cpubenchmark.net/multi_cpu.html 6000 bodů |
| Display | zapojení přes KVM switch |
| Diskový řadič | typu SAS, 8-mi portový, 512MB bateriově zálohovaná cache, podpora hot-plug disků SAS i SATA, podpora RAID - 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, cache funkce - Write-back, Write-through, Adaptive Read Ahead, Non-Read Ahead, Read Ahead, podpora on-line capacity expansion, podpora globálního hot-spare disku |
| Optická mechanika | 16X DVD-ROM typu SATA |
| Rozšiřitelnost | alespoň 2 PCIe sloty pro rozšiřující karty u 1U, alespoň 2 PCIe x8, 2 PCIe x4, volné PCIe sloty pro rozšiřující karty u 2U, volné sloty pro paměťové moduly, dostupnost rozšiřujících iSCSi/FC karet |
| Síťové rozhraní | 4 Ethernet porty 1Gbps, možnost upgrade na 10 Gbps Ethernet, podpora TOE a iSCSI Offload, WOL, iSCSI boot, IPv4, IPv6 |
| Porty USB | min. 4x USB 2.0, alespoň 1 v přední části |
| Podpora a kompatibilita s daným OS | Microsoft Windows Server 2003 (R2) x86, Standard, Enterprise, DataCenter, Microsoft Windows Server 2003 (R2) /2008 (R2) x64, Standard a Enterprise, DataCenter, Microsoft SBS 2003/2008 x86/x64, Rad Hat Linux, SUSE Linux |
| Podpora virtualizace | VMware ESX a ESXi v. 3.5, 4.0 a novější |
| Napájecí zdroje | redundantní síťové napájecí zdroje max. 870W |
| Specifikace vzorku | Servery, aplikační server |
| Část VZ č. 2 – Dodávky velké výpočetní techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 2d |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Management a vzdálená správa | management serveru nezávislý na operačním systému - požadované funkce a vlastnosti: Web GUI a dedikovaná IP adresa, firmware update/rollback pro jednotlivé hardware komponenty, podpora OS Deploymentu, logování událostí, monitoring hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory), alerty (server reset, kritické sensorové hodnoty, atd.) za použití emailu, podpora IPv6, IPMI funkcionalita, přístup k nainstalovanému operačnímu systému přes funkci managementu, konfigurace hardware komponent a RAID, server reset, reboot, power-on/off/cyclePower management vlastnosti, security vlastnosti (podpora AD, encryption), BIOS recovery |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů, dodávka včetně všech potřebných komponent pro montáž do racku |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | C |
| Skupina délky záruky | 5 |

| Specifikace vzorku | Servery, databázový server |
| --- | --- |
| Část VZ č. 2 – Dodávky velké výpočetní techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 2c |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením |  |
| Skříň | montáž do racku 19" - včetně rackmount kitu, výška 2U, možný přístup ke všem komponentám serveru bez nářadí, vizuálně odlišitelné hot-plug vnitřní komponenty |
| Paměť RAM | 72 GB typu DDR3, rozšiřitelnost alespoň na 128 GB |
| Disky | 2ks hot-plug 450GB 3,5´ 15kpm přednastavené v RAID-1, server by měl podporovat až 6 x 3,5 palcových nebo 8 x 2,5 palcových disků SAS nebo SATA |
| CPU | dvoucestný systém osazený dvěma CPU s minimálním výkonem podle benchmarku http://www.cpubenchmark.net/multi_cpu.html 6000 bodů |
| Display | zapojení přes KVM switch |
| Diskový řadič | typu SAS, 8-mi portový, 512MB bateriově zálohovaná cache, podpora hot-plug disků SAS i SATA, podpora RAID - 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, cache funkce - Write-back, Write-through, Adaptive Read Ahead, Non-Read Ahead, Read Ahead, podpora on-line capacity expansion, podpora globálního hot-spare disku |
| Optická mechanika | 16X DVD-ROM typu SATA |
| Rozšiřitelnost | alespoň 2 PCIe x8, 2 PCIe x4, volné PCIe sloty pro rozšiřující karty, volné sloty pro paměťové moduly, dostupnost rozšiřujících iSCSi/FC karet |
| Síťové rozhraní | 4 Ethernet porty 1Gbps, možnost upgrade na 10 Gbps Ethernet, podpora TOE a iSCSI Offload, WOL, iSCSI boot, IPv4, IPv6 |
| Porty USB | min. 4x USB 2.0, alespoň 1 v přední části |
| Podpora a kompatibilita s daným OS | Microsoft Windows Server 2003 (R2) x86, Standard, Enterprise, DataCenter, Microsoft Windows Server 2003 (R2) /2008 (R2) x64, Standard a Enterprise, DataCenter, Microsoft SBS 2003/2008 x86/x64, Rad Hat Linux, SUSE Linux |
| Podpora virtualizace | VMware ESX a ESXi v. 3.5, 4.0 a novější |
| Napájecí zdroje | redundantní síťové napájecí zdroje max. 870W |
| Management a vzdálená správa | management serveru nezávislý na operačním systému - požadované funkce a vlastnosti: Web GUI a dedikovaná IP adresa, firmware update/rollback pro jednotlivé hardware komponenty, podpora OS Deploymentu, logování událostí, monitoring hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory), alerty (server reset, kritické sensorové hodnoty, atd.) za použití emailu, podpora IPv6, IPMI funkcionalita, přístup k nainstalovanému operačnímu systému přes funkci managementu, konfigurace hardware komponent a RAID, server reset, reboot, power-on/off/cyclePower management vlastnosti, security vlastnosti (podpora AD, encryption), BIOS recovery |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů, dodávka včetně všech potřebných komponent pro montáž do racku |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | D |
| Skupina délky záruky | 5 |

| Specifikace vzorku | Servery, server pro virtualizaci |
| --- | --- |
| Část VZ č. 2 – Dodávky velké výpočetní techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 2f |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením |  |
| Skříň | montáž do racku 19" - včetně rackmount kitu, výška 4U, možný přístup ke všem komponentám serveru bez nářadí, vizuálně odlišitelné hot-plug vnitřní komponenty |
| Paměť RAM | 72 GB typu DDR3, rozšiřitelnost alespoň na 256 GB |
| Disky | 2ks hot-plug 450GB 3,5" 15kpm přednastavené v RAID-1, server by měl podporovat až 6 x 3,5 palcových nebo 8 x 2,5 palcových disků SAS nebo SATA |
| CPU | čtyřcestný systém osazený čtyřmi CPU s minimálním výkonem podle benchmarku http://www.cpubenchmark.net/multi_cpu.html 10000 bodů |
| Display | zapojení přes KVM switch |
| Diskový řadič | typu SAS, 8-mi portový, 512MB bateriově zálohovaná cache, podpora hot-plug disků SAS i SATA, podpora RAID - 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, cache funkce - Write-back, Write-through, Adaptive Read Ahead, Non-Read Ahead, Read Ahead, podpora on-line capacity expansion, podpora globálního hot-spare disku |
| Optická mechanika | 16X DVD-ROM typu SATA |
| Rozšiřitelnost | alespoň 4x PCIe (2 x4, 2 x8, 1 x16) , volné PCIe sloty pro rozšiřující karty, volné sloty pro paměťové moduly, dostupnost rozšiřujících iSCSi/FC karet |
| Síťové rozhraní | 6 Ethernet portů 1Gbps, možnost upgrade na 10 Gbps Ethernet, podpora TOE a iSCSI Offload, WOL, iSCSI boot, IPv4, IPv6 |
| Porty USB | min. 4x USB 2.0, alespoň 1 v přední části |
| Podpora a kompatibilita s daným OS | Microsoft Windows Server 2003 (R2) x86, Standard, Enterprise, DataCenter, Microsoft Windows Server 2003 (R2) /2008 (R2) x64, Standard a Enterprise, DataCenter, Microsoft SBS 2003/2008 x86/x64, Rad Hat Linux, SUSE Linux |
| Podpora virtualizace | VMware ESX a ESXi v. 3.5, 4.0 a novější |
| Napájecí zdroje | redundantní hot-plug síťové napájecí zdroje |
| Management a vzdálená správa | management serveru nezávislý na operačním systému - požadované funkce a vlastnosti: Web GUI a dedikovaná IP adresa, firmware update/rollback pro jednotlivé hardware komponenty, podpora OS Deploymentu, logování událostí, monitoring hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory), alerty (server reset, kritické sensorové hodnoty, atd.) za použití emailu, podpora IPv6, IPMI funkcionalita, přístup k nainstalovanému operačnímu systému přes funkci managementu, konfigurace hardware komponent a RAID, server reset, reboot, power-on/off/cyclePower management vlastnosti, security vlastnosti (podpora AD, encryption), BIOS recovery |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů, dodávka včetně všech potřebných komponent pro montáž do racku |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | D |
| Skupina délky záruky | 5 |

| Specifikace vzorku | Disková pole, diskové pole malé |
| --- | --- |
| Část VZ č. 2 – Dodávky velké výpočetní techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 2e |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením |  |
| Skříň |  |
| Cache |  |
| Disky | 5 ks SATA, 1 TB 7200 rpm |
| CPU |  |
| Display |  |
| Diskový řadič | typu SAS, podpora disků SAS i SATA, podpora RAID - 0, 1, 5 |
| Optická mechanika |  |
| Rozšiřitelnost |  |
| Síťové rozhraní | 2x ETH 1GB |
| Porty USB |  |
| Podpora a kompatibilita s daným OS | Microsoft Windows Server 2003 (R2) x86, Standard, Enterprise, DataCenter, Microsoft Windows Server 2003 (R2) /2008 (R2) x64, Standard a Enterprise, DataCenter, Microsoft SBS 2003/2008 x86/x64, Rad Hat Linux, SUSE Linux |
| Podpora protokolů | FTP, Samba, NFS verze 4 |
| Napájecí zdroje |  |
| Management a vzdálená správa |  |
| Snapshoty |  |
| Replikace |  |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů, dodávka včetně všech potřebných komponent pro montáž do racku |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Disková pole, diskové pole střední |
| --- | --- |
| Část VZ č. 2 – Dodávky velké výpočetní techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 2b |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením |  |
| Skříň |  |
| Paměť RAM |  |
| Disky | 15 nebo 16 ks SATA, 1TB 7200 rpm |
| CPU |  |
| Display |  |
| Diskový řadič | typu SAS, podpora disků SAS i SATA, podpora RAID - 0, 1, 5, 6, 10, 50 |
| Optická mechanika |  |
| Rozšiřitelnost |  |
| Síťové rozhraní | 6 Ethernet/iSCSI portů 1Gbps nebo 2x10 Gb Ethernet/iSCSI, IPv4, IPv6 |
| Porty USB |  |
| Podpora a kompatibilita s daným OS | Microsoft Windows Server 2003 (R2) x86, Standard, Enterprise, DataCenter, Microsoft Windows Server 2003 (R2) /2008 (R2) x64, Standard a Enterprise, DataCenter, Microsoft SBS 2003/2008 x86/x64, Rad Hat Linux, SUSE Linux |
| Podpora virtualizace | VMware ESX a ESXi v. 3.5, 4.0 a novější |
| Napájecí zdroje | 2 redundantní hot-plug síťové napájecí zdroje |
| Management a vzdálená správa | požadované funkce a vlastnosti: Web GUI a dedikovaná IP adresa, logování událostí, monitoring hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory), alerty (server reset, kritické sensorové hodnoty, atd.) za použití emailu, podpora IPv6, možnost vytváření snapshotů, volume, nastavování práv |
| Snapshoty | možnost vytváření snapshotů na poli |
| Replikace | možnost replikací mezi kompatibilními zařízeními |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů, dodávka včetně všech potřebných komponent pro montáž do racku |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | C |
| Skupina délky záruky | 4 |

| Specifikace vzorku | Disková pole, diskové pole škálovatelné |
| --- | --- |
| Část VZ č. 2 – Dodávky velké výpočetní techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 2a |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením |  |
| Skříň |  |
| Paměť RAM |  |
| Disky | 16 ks SAS, 400 GB, 10 tis. Rpm |
| CPU | každý Storage Procesor zálohovaný baterií, min. 2 nezávislé řídící jednotky |
| Display |  |
| Diskový řadič | typu SAS, podpora disků SAS i SATA, podpora RAID - 5, 6, 10, 50 |
| Optická mechanika |  |
| Rozšiřitelnost | 400 TB celkové kapacity |
| Síťové rozhraní | 6 Ethernet/iSCSI portů 1Gbps nebo 2x10 Gb Ethernet/iSCSI, IPv4, IPv6 |
| Porty USB |  |
| Podpora a kompatibilita s daným OS | Microsoft Windows Server 2003 (R2) x86, Standard, Enterprise, DataCenter, Microsoft Windows Server 2003 (R2) /2008 (R2) x64, Standard a Enterprise, DataCenter, Microsoft SBS 2003/2008 x86/x64, Rad Hat Linux, SUSE Linux |
| Podpora virtualizace | VMware ESX a ESXi v. 3.5, 4.0 a novější |
| Napájecí zdroje | 2 redundantní hot-plug síťové napájecí zdroje |
| Management a vzdálená správa | požadované funkce a vlastnosti: Web GUI a dedikovaná IP adresa, logování událostí, monitoring hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory), alerty (server reset, kritické sensorové hodnoty, atd.) za použití emailu, podpora IPv6, možnost vytváření snapshotů, volume, nastavování práv, SSH přístup |
| Software kompatibilní s daným OS | software pro úplnou konfiguraci, management a monitorování, software pro tvorbu snapshotů/snapklonů (podpora Hyper-V, SQL Server, Exchange, VMWare) |
| Snapshoty | min. 512 snapshotů |
| Replikace | software pro on-line replikace, online migrace dat/svazků mezi storage pools, online migrace dat/svazků mezi diskovými poli |
| Zajištění vysoké dostupnosti | upgrade konektivity, storage procesorů, rozšíření kapacity nebo výměna HDD musí být proveditelná za chodu, bez výpadku pole a bez ztráty konektivity připojených serverů |
| Škálovatelnost | Ano |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů, dodávka včetně všech potřebných komponent pro montáž do racku |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | D |
| Skupina délky záruky | 5 |

- Příloha č. 6

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VZORKŮ

- pro veřejnou zakázku

DODÁVKA VÝPOČETNÍ A AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY 
NA ROKY 2011 AŽ 2013

Část 3 - Dodávky audiovizuální techniky

| Specifikace vzorku | Digitální fotoaparáty, kompaktní digitální fotoaparát |
| --- | --- |
| Část VZ č. 3 – Dodávky audiovizuální techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 3m |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Minimální ohnisková vzdálenost | max. 35 mm (ekv. kinofilmu) |
| Optický zoom | 5x |
| Světelnost objektivu | 2,8 |
| Efektivní počet pixelů | 10 MPix |
| Citlivost | 100 ISO |
| Expoziční režimy | Program AE |
| Stabilizace obrazu | Ano |
| Kompenzace expozice | ±2EV po 1/3 EV |
| Rozhraní | USB 2.0 Hi-Speed |
| Výstup pro video | PAL |
| Slot na paměťové médium | Ano |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Digitální fotoaparáty, zrcadlovka EVF |
| --- | --- |
| Část VZ č. 3 – Dodávky audiovizuální techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 3o |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Efektivní počet pixelů | 10 MPix |
| Kompenzace expozice | ±2EV po 1/3 EV |
| Expoziční režimy | Auto, Program AE, A, S, M |
| Optický zoom | 5x |
| Minimální ohnisková vzdálenost | max. 28 mm (ekv. kinofilmu) |
| Objektiv | ANO (součást přístroje) |
| Citlivost | 100 ISO |
| Stabilizace obrazu | Ano |
| Rozhraní | USB 2.0 Hi-Speed |
| Výstup pro video | PAL |
| Slot na pamětové médium | Ano |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Digitální fotoaparáty, zrcadlovka DSLR |
| --- | --- |
| Část VZ č. 3 – Dodávky audiovizuální techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 3k |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Efektivní počet pixelů | 21 Mpix (Full frame) |
| Kompenzace expozice | ±2EV po 1/3 EV |
| Expoziční režimy | Auto, Program AE, A, S, M |
| Ostřící oblasti | 9bodový AF |
| Výběr oblasti | automatické + manuální |
| Dioptrická korekce | -3 až +1 dioptrie |
| Kompenzace zábleskové expozice | ±2EV s krokem 1/2 nebo 1/3 |
| Výměnný objektiv | ANO (součást dodávky) |
| Rozhraní | USB 2.0 Hi-Speed |
| Výstup pro video | PAL |
| Slot na pamětové médium | Ano |
| Technologie | DSLR |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Digitální kamera, standardní |
| --- | --- |
| Část VZ č. 3 – Dodávky audiovizuální techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 3i |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Rozlišení | SD nebo HDV |
| Typ záznamového média | libovolný (mimo DVD) |
| Optický zoom | 10x |
| Světelnost objektivu | F2,0 |
| Ohnisková vzdálenost (přepočet kinofilm) | 40,5 |
| Expoziční režimy | program AE: Auto, P, Tv |
| Výstupy | USB 2.0 Hi-Speed nebo IEEE 1394, analog AV |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Digitální kamera, poloprofesionální |
| --- | --- |
| Část VZ č. 3 – Dodávky audiovizuální techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 3j |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Rozlišení | HDV |
| Typ záznamového média | libovolný |
| Optický zoom | 12x |
| Světelnost objektivu | F1,6 |
| Ohnisková vzdálenost (přepočet kinofilm) | 40,5 |
| Expoziční režimy | Program AE: Auto, P, Tv |
| Minimální osvětlení | 3 lux |
| Vyvážení bílé | Automatické + manuální |
| Výstupy | USB 2.0 Hi-Speed nebo IEEE 1394, analog AV, HDMI |
| Optický stabilizátor | Ano |
| Externí vstup na přídavný mikrofon | Ano |
| Konektor pro sluchátka | Ano |
| Technologie snímače | 3xCCD/CMOS |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Audiotechnika, bezdrátový mikrofon |
| --- | --- |
| Část VZ č. 3 – Dodávky audiovizuální techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 3s |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Bezdrátová sada | Ano |
| Přijímač | Diverzitní |
| Životnost baterií | 4h |
| Dosah | 50m |
| Doporučené napájení | AA nebo AAA baterie 1-2ks |
| Kmitočtový rozsah | 50Hz-15kHz |
| Odstup signál/šum | 95dB |
| Výstup | Linkový výstup |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Audiotechnika, drátový mikrofon |
| --- | --- |
| Část VZ č. 3 – Dodávky audiovizuální techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 3y |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením | Kompatibilita s ostatními prvky audiosystému |
| Způsob připojení | Kabel |
| Frekvenční rozsah | 50 Hz - 14 kHz |
| Citlivost | 1,8 mV/Pa |
| Výstup | XLR konektor |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Audiotechnika, zesilovač koncový |
| --- | --- |
| Část VZ č. 3 – Dodávky audiovizuální techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 3x |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Výkon dle DIN | 2x100 W/4 ohm |
| Počet kanálů | 2 |
| Vstup pro připojení předzesilovače nebo mixážního pultu | Ano |
| Vstupy | 2x XLR, 2x jack (2x RCA) |
| Zkreslení | 0,1 % |
| Vstupní citlivost | 0,77 V |
| Ochrana proti zkratu a přehřátí | Ano |
| Frekvenční rozsah | 10Hz-50kHz |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Audiotechnika, zesilovač s předzesilovači |
| --- | --- |
| Část VZ č. 3 – Dodávky audiovizuální techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 3u |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Výkon dle DIN | 2x50 W |
| Vstupy | phono, CD, tuner, tape, line, aux |
| Odstup signál/šum | 100 dB |
| Kmitočtový rozsah | 10 Hz-60 kHz |
| Připojení 2. páru reprosoustav | Ano |
| Dálkové ovládání | Ano |
| Korekce zvuku | loudness, nastavení basů a výšek |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Audiotechnika, receiver |
| --- | --- |
| Část VZ č. 3 – Dodávky audiovizuální techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 3v |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Výkon dle DIN | 2x50 W |
| Audio vstup | 5 x RCA |
| Tuner | Ano |
| Kmitočtový rozsah | 20 Hz-60 kHz |
| Digitální audio vstup | Ano |
| Video vstup | 2x |
| Video výstup | Libovolné, 2x |
| Odstup signál/šum | 100 dB |
| Dálkové ovládání | Ano |
| Korekce zvuku | loudness, nastavení basů a výšek |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Audiotechnika, reprosoustava |
| --- | --- |
| Část VZ č. 3 – Dodávky audiovizuální techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 3p |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením | Kompatibilita se stávajícími zesilovači |
| Počet reproduktorů | 2 |
| Počet pásem | 2 |
| Výkon | 2x50 W |
| Frekvenční rozsah | 100Hz-15kHz |
| Kompatibilita se stávajícími zesilovači | Ano |
| Držáky na zeď | Ano |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Přehrávače a rekordéry, DVD přehrávač |
| --- | --- |
| Část VZ č. 3 – Dodávky audiovizuální techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 3w |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Výstupy | HDMI, SCART, kompozitní výstup, komponentní vstup |
| Dálkové ovládání | Ano |
| Formát média | DVD-Video, DVD-R/RW, DVDR/RW, CD-R/RW |
| Norma | PAL |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Přehrávače a rekordéry, DVD rekordér |
| --- | --- |
| Část VZ č. 3 – Dodávky audiovizuální techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 3q |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Výstupy | SCART, kompozitní výstup, HDMI |
| Vstupy | 1x DV |
| Dálkové ovládání | Ano |
| Formát média | DVD-Video, DVD-R/RW, DVDR/RW, CD-R/RW |
| Norma | PAL |
| Pevný disk | 160GB |
| Tuner | DVB-T |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Přehrávače a rekordéry, diktafon |
| --- | --- |
| Část VZ č. 3 – Dodávky audiovizuální techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 3r |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Formát | MP3 |
| Vnitřní paměť | 4 GB |
| Vstup | Mikrofonní |
| Rozhraní | USB 2.0 Hi-Speed |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Přehrávače a rekordéry, MP4 přehrávač |
| --- | --- |
| Část VZ č. 3 – Dodávky audiovizuální techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 3z |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Velikost dispeje | 1,8" |
| Vnitřní paměť | 4 GB |
| Formáty audia | MP3, WMA a WAV |
| Formáty videa | MPEG-4 |
| Prohlížeč obrázků | Ano, JPEG |
| Rozlišení | 176 x 128 |
| Počet barev | 65535 |
| Displej | Barevný |
| Rozhraní | USB 2.0 Hi-Speed |
| Výdrž | 5 hodin |
| Příslušenství | sluchátka, nabíječka |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Dataprojektory, přenosný projektor |
| --- | --- |
| Část VZ č. 3 – Dodávky audiovizuální techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 3f |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Nativní rozlišení | 1024x768 |
| Poměr stran | 4:3, 16:9 nebo 16:10 |
| Svítivost | 1500 ANSIlm |
| Kontrast | 500:1 |
| Vstup video | 2x15 pin D-sub nebo DVI (VGA/komponent) |
| Vstup audio | Ano |
| Dálkové ovládání | Ano |
| Předpokládaná životnost světelného zdroje | 3000h |
| Hladina hluku | max. 36dB |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Dataprojektory, stacionární – menší místnost |
| --- | --- |
| Část VZ č. 3 – Dodávky audiovizuální techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 3e |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Nativní rozlišení | 1024x768 |
| Poměr stran | 4:3, 16:9 nebo 16:10 |
| Svítivost | 2500 ANSIlm |
| Kontrast | 500:1 |
| Vstup video | 2x15 pin D-sub nebo DVI (VGA/komponent) |
| Vstup audio | Ano |
| Dálkové ovládání | Ano |
| Předpokládaná životnost světelného zdroje | 3000h |
| Hladina hluku | max. 37dB |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | B |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Dataprojektory, stacionární – větší místnost |
| --- | --- |
| Část VZ č. 3 – Dodávky audiovizuální techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 3b |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Nativní rozlišení | 1280x800 |
| Poměr stran | 4:3, 16:9 nebo 16:10 |
| Svítivost | 3800 ANSIlm |
| Kontrast | 700:1 |
| Vstupy video | 1x15 pin D-sub nebo DVI (VGA/komponent) |
| Dálkové ovládání | Ano |
| Předpokládaná životnost světelného zdroje | 3500h |
| Hladina hluku | max. 40dB |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | B |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Plátna, přenosná plátna |
| --- | --- |
| Část VZ č. 3 – Dodávky audiovizuální techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 3t |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Povrch | Matně bílý |
| Zisk | 1,1 |
| Rozměr | 122 x 122 cm |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Plátna, stacionární mechanické |
| --- | --- |
| Část VZ č. 3 – Dodávky audiovizuální techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 3g |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Povrch | Matně bílý |
| Stahování | roletové |
| Pohon | mechanický |
| Zisk | 1,1 |
| Poutko pro stáhnutí | Ano, v dolní části |
| Rozměr | 213 x 213 cm |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Plátna, stacionární elektrické |
| --- | --- |
| Část VZ č. 3 – Dodávky audiovizuální techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 3a |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Povrch | Matně bílý |
| Stahování | roletové |
| Pohon | elektrický |
| Zisk | 1,1 |
| Poutko pro stáhnutí | Ano, v dolní části |
| Rozměr | 300 x 300 cm |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Elektronické tabule, interaktivní tabule |
| --- | --- |
| Část VZ č. 3 – Dodávky audiovizuální techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 3c |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Aktivní plocha | 165 x 125 cm |
| Formát | 4:3, alernativně 16:9(10) |
| Ozvučení | Ano |
| Interkativní set | Ano, tzn. včetně vhodného projektoru |
| Ovládání rukou | Ano |
| Ovládání perem | Ano |
| Ovládací software | Ano |
| Konektivita | USB 2.0 Hi-speed |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | B |
| Skupina délky záruky | 3 |

| Specifikace vzorku | Velkoplošné zobrazovací aktivní jednotky, 32" |
| --- | --- |
| Část VZ č. 3 – Dodávky audiovizuální techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 3n |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Uhlopříčka obrazovky | 32" |
| Tuner | DVB-T |
| Rozlišení | 1920 x 1080 pix. |
| Formát obrazovky | 16:9 (16:10) |
| Podpora MPEG4 | Ano |
| Zpracování obrazu | 100 Hz |
| Hudební výkon | 2x10 W |
| Počet reproduktorů | 2 |
| Video vstupy | HDMI, SCART, komponentní, kompozitní |
| Doba odezvy | 10 ms |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Velkoplošné zobrazovací aktivní jednotky, 40" |
| --- | --- |
| Část VZ č. 3 – Dodávky audiovizuální techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 3l |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Uhlopříčka obrazovky | 40" |
| Tuner | DVB-T |
| Rozlišení | 1920 x 1080 pix. |
| Formát obrazovky | 16:9 (16:10) |
| Podpora MPEG4 | Ano |
| Zpracování obrazu | 100 Hz |
| Hudební výkon | 2x10 W |
| Počet reproduktorů | 2 |
| Video vstupy | HDMI, SCART, komponentní, kompozitní |
| Doba odezvy | 10 ms |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Velkoplošné zobrazovací aktivní jednotky, 55" |
| --- | --- |
| Část VZ č. 3 – Dodávky audiovizuální techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 3h |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Uhlopříčka obrazovky | 55" |
| Tuner | DVB-T |
| Rozlišení | 1920 x 1080 pix. |
| Formát obrazovky | 16:9 (16:10) |
| Podpora MPEG4 | Ano |
| Zpracování obrazu | 100 Hz |
| Hudební výkon | 2x10 W |
| Počet reproduktorů | 2 |
| Video vstupy | HDMI, SCART, komponentní, kompozitní |
| Doba odezvy | 5 ms |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Vizualizér |
| --- | --- |
| Část VZ č. 3 – Dodávky audiovizuální techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 3d |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Rozlišení | 1024x768 |
| Velikost snímané plochy | A4+ |
| Optický zoom | 5x |
| Počet snímků za vteřinu | 20 |
| Výstupy | 1x analogový či digitální, kompozitní video |
| Rozhraní | USB 2.0 Hi-Speed |
| Paměť snímků | 20 |
| Automatické/manuální ostření | ANO |
| Podsvícení | ANO |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

- Příloha č. 6

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VZORKŮ

- pro veřejnou zakázku

DODÁVKA VÝPOČETNÍ A AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY 
NA ROKY 2011 AŽ 2013

Část 4 - Dodávky tiskáren a multifunkcí

Upozornění: Cena všech zařízení pro tisk musí obsahovat standardní (nikoliv zkušební, nebo jiné) náplně, platí 
i pro zobrazovací válce.

| Specifikace vzorku | Velkoplošná tiskárna (plotter) |
| --- | --- |
| Barevná tiskárna určená pro velkoplošný barevný grafický tisk (plány, mapy, postery, plakáty, …) na různé materiály. |  |
| Část VZ č. 4 – Dodávky tiskáren a multifunkcí |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 4e |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením |  |
| Kompatibilita s programovým vybavením | MS Windows® 7 (32/64 bit), MS Windows Vista® (32/64 bit); MS Windows® XP (32/64 bit); Mac OS X, UNIX, Linux, MS Office 2003/2007, ADOBE Photoshop, AutoCAD, COREL DRAW |
| Technologie tisku | inkoust / vosk |
| Minimální počet oddělené zásobníků na tiskové médium (počet barev) | 4 |
| Barevný tisk, podpora ICC profilů | ANO |
| Formát tisku (velikost tisk. média) | A4 / A3 / A3+(330mm) / A2+(458mm) / A1(594mm) / A1+(610mm) |
| Tisk z role papíru | ANO, min. délka tisku 10m |
| Automatická řezačka papíru | ANO |
| Tisková média - gramáž papíru | 65 až 300 g/m2 |
| Tisková média - typy papíru | kancelářský, potahovaný (běžný, těžká povrchová úprava), fotografický (matný, lesklý), nátiskový (lasklý, matný) |
| Skutečné rozlišení tiskárny | 1200x1200 |
| Minimální přesnost řádků | +- 0,2% |
| Minimální šířka čáry | 0,04mm |
| Rozhraní tiskárny | kompatibilní s USB 1.1/2.0 |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Inkoustová fototiskárna s možností potisku CD/DVD |
| --- | --- |
| Tiskárna pro specializovaný tisk kvalitních grafických materiálů (fotografií) s možností potisku médií CD/DVD. |  |
| Část VZ č. 4 – Dodávky tiskáren a multifunkcí |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 4f |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením |  |
| Kompatibilita s programovým vybavením | MS Windows® 7 (32/64 bit), MS Windows Vista® (32/64 bit); MS Windows® XP (32/64 bit); Mac OS X, UNIX, Linux, MS Office 2003/2007, ADOBE Photoshop, AutoCAD, COREL DRAW |
| Technologie tisku | inkoust / vosk |
| Minimální počet oddělené zásobníků na tiskové médium (počet barev) | 4 |
| Barevný tisk, podpora ICC profilů | ANO |
| Formát tisku (velikost tisk. média) | obálky, A5, A4, CD/DVD |
| Tisková média - gramáž papíru | 65 až 300 g/m2 |
| Tisková média - typy papíru | kancelářský, fotografický (matný, lesklý), printable media CD/DVD |
| Skutečné rozlišení tiskárny | 2400x2400 |
| oboustranný tisk (duplexní jednotka) | volitelně |
| bezokrajový tisk | ANO |
| Rozhraní tiskárny | kompatibilní s USB 1.1/2.0, PictBridge |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Personální tiskárna B/W |
| --- | --- |
| Běžný kancelářský každodenní tisk černobílých dokumentů. |  |
| Část VZ č. 4 – Dodávky tiskáren a multifunkcí |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 4c |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením |  |
| Kompatibilita s programovým vybavením | MS Windows® 7 (32/64 bit), MS Windows Vista® (32/64 bit); MS Windows® XP (32/64 bit); Mac OS X, Linux |
| Technologie tisku | laser |
| Barevný tisk | NE |
| Formát tisku (velikost tisk. média) | obálky, A5, A4 |
| Tisková média - gramáž papíru | 60 až 150 g/m2 |
| Tisková média - typy papíru | kancelářský, hrubý |
| Skutečné rozlišení tiskárny | 600x600 |
| oboustranný tisk (duplexní jednotka) | volitelně |
| Rychlost tisku (A4 za minutu) | 20 str./min |
| Doba tisku první strany (A4) | 10 s |
| Doporučené zatížení (stran A4 za měsíc) | 200 až 2000 |
| Max. provozní zátěž (stran A4 za měsíc) | 8000 |
| Minimální kapacita dodaných tonerových náplní (při pokrytí 5%) v ceně zařízení | 3000 stran |
| Rozhraní tiskárny | kompatibilní s USB 1.1/2.0 |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Personální multifunkce color |
| --- | --- |
| Tiskárna určená pro běžné kancelářské použití a každodenní tisk pro malé pracovní skupiny. |  |
| Část VZ č. 4 – Dodávky tiskáren a multifunkcí |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 4a |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením |  |
| Kompatibilita s programovým vybavením | MS Windows® 7 (32/64 bit), MS Windows Vista® (32/64 bit); MS Windows® XP (32/64 bit); Mac OS X, Linux |
| Technologie tisku | laser |
| Barevný tisk | ANO |
| Barevné kopírování | ANO |
| Barevné skenování | ANO |
| Formát tisku (velikost tisk. média) | obálky, A5, A4 |
| Tisková média - gramáž papíru | 60 až 150 g/m2 |
| Tisková média - typy papíru | kancelářský, hrubý, recyklovaný |
| Skutečné rozlišení tiskárny | 600x600 |
| oboustranný tisk (duplexní jednotka) | ANO |
| zásobník papíru | 250 listů |
| Rychlost tisku (A4 za minutu) | 20 str./min |
| Doba tisku první strany (A4) | 10 s |
| Max. provozní zátěž (stran A4 za měsíc) | 20000 |
| Rozhraní tiskárny | kompatibilní s USB 1.1/2.0, 10BASE-Tx/100BASE-Tx |
| Scaner - skutečné rozlišení | 600x600 |
| Scaner - barevná hloubka | 24 bit |
| Scaner - podavač předloh | automatický |
| Minimální kapacita dodaných tonerových náplní (při pokrytí 5%) v ceně zařízení | 3000 čb stran a 2000 bar stran |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Produkční multifunkce |
| --- | --- |
| Část VZ č. 4 – Dodávky tiskáren a multifunkcí |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 4b |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením | systém SafeQ používaný na JU |
| Kompatibilita s programovým vybavením | MS Windows® 7 (32/64 bit), MS Windows Vista® (32/64 bit); MS Windows® XP (32/64 bit); Mac OS X, Linux |
| Technologie tisku | laser |
| Barevný tisk | ANO |
| Barevné kopírování | ANO |
| Barevné skenování | ANO |
| Formát tisku (velikost tisk. média) | obálky, A5, A4, A3 |
| Tisková média - gramáž papíru | 60 až 150 g/m2 |
| Tisková média - typy papíru | kancelářský, hrubý |
| Skutečné rozlišení tiskárny | 600x600 |
| oboustranný tisk (duplexní jednotka) | ANO |
| zásobník papíru | 500 listů |
| Rychlost tisku A4 / A3 | 20 / 10 str./min |
| Provozní zátěž (stran A4 za měsíc) | 50000 |
| Režimy dokončování - odsazování, skupinkování | ANO |
| Režimy dokončování - sešívání | volitelně |
| Režimy dokončování - děrování | volitelně |
| Rozhraní tiskárny | 10BASE-Tx/100BASE-Tx |
| Scaner - skutečné rozlišení | 600x600 |
| Scaner - barevná hloubka | 24 bit |
| Scaner - podavač předloh | automatický |
| Kapacita interního pevného disku | 80 GB |
| Lokální správa uživatelů, využití lokálního disku - individuální uživatelské schránky, úložiště | ANO |
| Řízení přístupu, účtování | ANO |
| Skenování v síti - výstup | e-mail, ftp, USB, individuální schránka |
| Podpora SafeQ terminálu | ANO |
| Minimální kapacita dodaných tonerových náplní (při pokrytí 5%) v ceně zařízení | 20000 čb stran a 15000 bar stran |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | B |
| Skupina délky záruky | 3 |

| Specifikace vzorku | Terminál SafeQ |
| --- | --- |
| Část VZ č. 4 – Dodávky tiskáren a multifunkcí |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 4d |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením |  |
| Typ terminálu | SafeQ Professional externí |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | B |
| Skupina délky záruky | 3 |

- Příloha č. 6

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VZORKŮ

- pro veřejnou zakázku

DODÁVKA VÝPOČETNÍ A AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY 
NA ROKY 2011 AŽ 2013

Část 5 - Dodávky síťových prvků

| Specifikace vzorku | Switch, plně desetigigabitový switch |
| --- | --- |
| Část VZ č. 5 – Dodávky síťových prvků |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 5c |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením |  |
| Porty / interface | 24 portů 10Gbase SFP+ |
| Podpora PoE |  |
| Skříň / rozměry | Rackmountable - velikost obsazeného místa v racku 1U |
| Chlazení / hlučnost | chlazení ventilátory |
| Rozšiřitelnost |  |
| Management | víceuživatelská správa s různou úrovní práv management pomocí RS232, http, telnet, ssh (pokročilé 3DES nebo AES128 šifry) |
| Bezpečnostní funkce |  |
| Vlany, filtrování a limitace | možnost nastavení filtrace provozu ve vrstvách L2 L3 L4, dynamické přiřazení portu do VLAN podle 802.1X |
| Speciální funkce | RSTP spanning-tree, jumboframe support, podpora RADIUS |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | B |
| Skupina délky záruky | 3 |

| Specifikace vzorku | Switch, plně gigabitový switch + PoE |
| --- | --- |
| Část VZ č. 5 – Dodávky síťových prvků |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 5b |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením | Stávající switche řady 5500(G)EI s podporou DHCP security a ARP security, které zabezpečují řízení přístupu k síti na základě registrace na DHCP serveru. Jednotný management síťových prvků. |
| Porty / interface | 48 portů 10/100/1000TP a 4 SFP porty |
| Podpora PoE | na všech 48 TP portech podpora PoE podle standardu IEEE 802.3af (minimálně polovina současně napájených TP portů ze základního zdroje) |
| Skříň / rozměry | Rackmountable - velikost obsazeného místa v racku 1U |
| Chlazení / hlučnost | chlazení ventilátory |
| Rozšiřitelnost | možnost rozšíření o 2x10Gb uplink |
| Management | víceuživatelská správa s různou úrovní práv management pomocí RS232, http, telnet, ssh (pokročilé 3DES nebo AES128 šifry) |
| Bezpečnostní funkce | DHCP security (vynucení použití dhcp u klientů a automatická filtrace přístupu k síti podle DHCP), ARP security (kontrola ARP request paketů) |
| Vlany, filtrování a limitace | možnost nastavení filtrace provozu ve vrstvách L2 L3 L4, dynamické přiřazení portu do VLAN podle 802.1X, omezování provozu (bandwith limiting) na výstupu portů |
| Speciální funkce | XRN distributed fabric switching s funkcí resilient arp, Remote switched port analyzer (kopírování paketu ze vzdáleného portu pro analýzu), RSTP spanning-tree, jumboframe support, podpora RADIUS |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | B |
| Skupina délky záruky | 3 |

| Specifikace vzorku | Switch, 100Mbps + gigabitový uplink + PoE |
| --- | --- |
| Část VZ č. 5 – Dodávky síťových prvků |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 5a |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením | Stávající switche řady 5500GEI s podporou DHCP security a ARP security, které zabezpečují řízení přístupu k síti na základě registrace na DHCP serveru. Jednotný management síťových prvků. |
| Porty / interface | 48 portů 10/100TP a 4 nezávislé SFP porty |
| Podpora PoE | na všech 48 TP portech podpora PoE podle standardu IEEE 802.3af (minimálně polovina současně napájených TP portů ze základního zdroje) |
| Skříň / rozměry | Rackmountable - velikost obsazeného místa v racku 1U |
| Chlazení / hlučnost | chlazení ventilátory |
| Rozšiřitelnost |  |
| Management | víceuživatelská správa s různou úrovní práv management pomocí RS232, http, telnet, ssh (pokročilé 3DES nebo AES128 šifry) |
| Bezpečnostní funkce | DHCP security (vynucení použití dhcp u klientů a automatická filtrace přístupu k síti podle DHCP), ARP security (kontrola ARP request paketů) |
| Vlany, filtrování a limitace | možnost nastavení filtrace provozu ve vrstvách L2 L3 L4, dynamické přiřazení portu do VLAN podle 802.1X, omezování provozu (bandwith limiting) na vstupu i výstupu portů |
| Speciální funkce | XRN distributed fabric switching s funkcí resilient arp, Remote switched port analyzer (kopírování paketu ze vzdáleného portu pro analýzu), RSTP spanning-tree, jumboframe support, podpora RADIUS |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 3 |

| Specifikace vzorku | Switch, 100Mbps + gigabitový uplink, nehlučný |
| --- | --- |
| Část VZ č. 5 – Dodávky síťových prvků |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 5f |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením | Stávající switche řady 4210. Jednotný management síťových prvků. |
| Porty / interface | 48 portů 10/100TP a 2 nezávislé 10/100/1000TP porty a 2 nezávislé SFP porty |
| Podpora PoE |  |
| Skříň / rozměry | Rackmountable - velikost obsazeného místa v racku 1U |
| Chlazení / hlučnost | pasivni chlazeni - žádné ventilátory - bezhlučný |
| Rozšiřitelnost |  |
| Management | víceuživatelská správa s různou úrovní práv management pomocí RS232, http, telnet, ssh (pokročilé 3DES nebo AES128 šifry) |
| Bezpečnostní funkce |  |
| Vlany, filtrování a limitace | možnost nastavení filtrace provozu ve vrstvách L2 L3 L4, dynamické přiřazení portu do VLAN podle 802.1X, omezování provozu (bandwith limiting) na vstupu i výstupu portů |
| Speciální funkce | RSTP spanning-tree, podpora RADIUS |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Switch, 100Mbps malý bez managementu |
| --- | --- |
| Část VZ č. 5 – Dodávky síťových prvků |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 5i |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením |  |
| Porty / interface | 8 portů 10/100TP |
| Podpora PoE |  |
| Skříň / rozměry | malé rozměry - externí napaječ |
| Chlazení / hlučnost | pasivní chlazeni - žádné ventilátory - bezhlučný |
| Rozšiřitelnost |  |
| Management |  |
| Bezpečnostní funkce |  |
| Vlany, filtrování a limitace |  |
| Speciální funkce |  |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | ADSL router |
| --- | --- |
| Část VZ č. 5 – Dodávky síťových prvků |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 5k |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením |  |
| ADSL typ | Integrovaný modem ADSL (Annex B) ADSL2/2+ |
| Porty / interface | WAN konektory 1x ADSL Annex B (RJ11/RJ45) LAN konektory 4x 10/100BaseTX (RJ45) |
| Podpora PoE |  |
| Skříň / rozměry | malé rozměry - externí napaječ |
| Chlazení / hlučnost | pasivni chlazeni - žádné ventilátory - bezhlučný |
| Rozšiřitelnost |  |
| Management | webová konfigurace a monitoring |
| VPN funkce | protokoly IPSec L2TP PPTP |
| Podporované protokoly | TCP/IP , UDP , ICMP , 802.1Q Virtual LANs, 802.1p - Priority |
| Směrovací protokoly | Static Routing |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | WiFi, LAN managed AP 802.11 agn |
| --- | --- |
| Část VZ č. 5 – Dodávky síťových prvků |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 5d |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením | Centrálním řídícím prvkem jednotné bezdrátové přístupové sítě na JU jsou wireless switche řady W4400 a WX2200. Na tyto switche jsou napojené pomocí LAN sítě JU jednotlivé přístupové body (AP) řad AP3750, AP3850, AP 3950 |
| Parametry vysílací části | bezdrátový přístupový bod AP obsahující šest rádií pro současný provoz v pásmu a, pásmu g a pásmu n |
| Porty / interface | dva TP porty 10/100/1000 pro připojení do sítě |
| Podpora PoE | dva TP porty zároveň slouží pro napájení přes PoE adaptéry |
| Skříň / rozměry | stropní montáž na podhled, interní skryté antény |
| Chlazení / hlučnost | pasivní chlazení - žádné ventilátory - bezhlučný |
| Rozšiřitelnost |  |
| Management / kompatibilita | plně zaměnitelný se stávajícími accesspointy typu AP3950 a spolupracující se stávajícím wireless switchem WX4400 a WX2200 |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | B |
| Skupina délky záruky | 3 |

| Specifikace vzorku | WiFi, LAN managed AP 802.11 abg |
| --- | --- |
| Část VZ č. 5 – Dodávky síťových prvků |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 5e |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením | Centrálním řídícím prvkem jednotné bezdrátové přístupové sítě na JU jsou wireless switche řady W4400 a WX2200. Na tyto switche jsou napojené pomocí LAN sítě JU jednotlivé přístupové body (AP) řad AP3750, AP3850, AP 3950 |
| Parametry vysílací části | bezdrátový přístupový bod AP obsahující dvě rádia pro současný provoz v pásmu a i pásmu b/g |
| Porty / interface | dva TP porty 10/100 pro připojení do sítě |
| Podpora PoE | dva TP porty zároveň slouží pro napájení přes PoE adaptéry |
| Skříň / rozměry | stropní montáž na podhled, interní skryté antény |
| Chlazení / hlučnost | pasivní chlazení - žádné ventilátory - bezhlučný |
| Rozšiřitelnost |  |
| Management / kompatibilita | plně zaměnitelný se stávajícími accesspointy typu AP3850 a spolupracující se stávajícím wireless switchem WX4400 a WX2200 |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | B |
| Skupina délky záruky | 3 |

| Specifikace vzorku | WiFi, AP samostatný dvoupásmový |
| --- | --- |
| Část VZ č. 5 – Dodávky síťových prvků |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 5j |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením |  |
| Parametry vysílací části | bezdrátový přístupový bod AP obsahující dvě rádia pro současný provoz v pásmu a i pásmu b/g |
| Porty / interface | TP porty 10/100 pro připojení do sítě |
| Podpora PoE |  |
| Skříň / rozměry | externí anténky s možností připojení jiných externích antén |
| Chlazení / hlučnost | pasivní chlazení - žádné ventilátory - bezhlučný |
| Rozšiřitelnost |  |
| Požadované funkce | podpora izolace klientů, vícenásobného SSID a VLAN nastavitelný výstupní výkon, podpora RADIUS a bandwith control, WEB management, podpora WPA, WPA2 a PSK/TKIP/AES |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | Pasivní prvky, rozvaděč 19" |
| --- | --- |
| Část VZ č. 5 – Dodávky síťových prvků |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 5h |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením |  |
| Základní parametry | skříňový rozvaděč 19" plechový, skleněné dveře |
| Rozměry | vnější rozměry 600x800mm, výška 45U |
| Zatížení | 400kg |
| Montážní lišty | dva páry vertikálních uchycovacích lišt |
| Další parametry | možnost záměny otevírání předních dveří odnímatelné boční kryty připravené otvory pro ventilační jednotky v základně a stropě |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | VoIP prvky, IP telefon |
| --- | --- |
| Část VZ č. 5 – Dodávky síťových prvků |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 5g |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením |  |
| Skříň / rozměry | Stolní provedení, displej pro zobrazení informací |
| Porty / interface | vestavěný LAN switch 2x10/100TP - průchozí pro PC |
| Podpora PoE | možnost napájení přes PoE nebo adaptérem |
| Chlazení / hlučnost | pasivní chlazení - žádné ventilátory - bezhlučný |
| Rozšiřitelnost |  |
| Požadované funkce | hlasitý příposlech plně duplexní podpora kodeků G.711 G.722 G.729 podpora protokolu SIP, DHCP |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

- Příloha č. 6

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VZORKŮ

- pro veřejnou zakázku

DODÁVKA VÝPOČETNÍ A AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY 
NA ROKY 2011 AŽ 2013

Část 6 - Dodávky UPS

| Specifikace vzorku | UPS, UPS velká |
| --- | --- |
| Část VZ č. 6 – Dodávky velké výpočetní techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 6a |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením |  |
| Skříň | samostatně stojící UPS |
| Výkon a počet fází | UPS s třífázovým vstupem a třífázovým výstupem o výkonu 30kVA |
| Doba zálohování | 20 minut při zatížení 30kVA |
| Výstupní charakteristika | online provoz zajišťující ochranu proti výpadkům a poklesu napětí, přepětí, rušení v síti, kolísání frekvence a harmonickému zkreslení |
| Management a vzdálená správa | LCD panel s výpisem stavu zařízení a zatížení fází komunikace a management přes LAN připojení |
| Připojení / rozhranní | Připojení na el. síť přes spec. svorkovnice a jištění |
| Rozšiřitelnost | možnost připojení externích bateriových skříní pro rozšíření doby zálohování |
| Další funkce | automatický i manuální Bypass v případě poruchy |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů, dodávka včetně všech potřebných komponent pro montáž a připojení na síť potřebné pravidelné servisní úkony a intervaly v ceně po dobu záruční doby |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | B |
| Skupina délky záruky | 3 |

| Specifikace vzorku | UPS, UPS střední |
| --- | --- |
| Část VZ č. 6 – Dodávky velké výpočetní techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 6b |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením |  |
| Skříň | provedení na montáž do RACK stojanu 19" |
| Výkon a počet fází | jednofázová UPS o výkonu 3000VA |
| Doba zálohování | 5 minut při zatížení 2500VA |
| Výstupní charakteristika | Line Interactive |
| Management a vzdálená správa | komunikace a řízení přes RS232 a USB |
| Připojení / rozhranní | připojení klasickou napájecí šňůrou výstupy klasické PC zásuvky |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů, dodávka včetně všech potřebných komponent pro montáž do racku |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |

| Specifikace vzorku | UPS, UPS malá |
| --- | --- |
| Část VZ č. 6 – Dodávky velké výpočetní techniky |  |
| Číslo kritéria podle ZD: 6c |  |
| Technické parametry - povinná část |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele |
| Kompatibilita se stávajícím řešením |  |
| Skříň | standalone - provedení na stůl |
| Výkon a počet fází | jednofázová UPS o výkonu 1000VA |
| Doba zálohování | 5 minut při zatížení 750VA |
| Výstupní charakteristika | Line Interactive |
| Management a vzdálená správa | komunikace a řízení přes RS232 (případně USB) |
| Připojení / rozhranní | připojení klasickou napájecí šňůrou výstupy klasické PC zásuvky |
| Dodávka | do cílové lokality u zákazníka, nejdéle do 4 týdnů |
| Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky) | A |
| Skupina délky záruky | 2 |